Очистка территории и крыш зданий от снега.
В связи с погодными условиями  особо актуальным становится вопрос очистки кровли (крыши зданий в зимнее время должны регулярно очищаться от снега, а козырьки, карнизы-от образовавшегося оледенения). Данный вид работ относится к работам с повышенной опасностью и требует осуществления специальных  организационных и технических мероприятий, а также постоянного контроля за их производством. Соответственно, должен оформляться наряд-допуск. 
Работать на крыше одному работающему, выходить в гололед или при скорости ветра 15 м/с и  более, ходить по крыше здания с уклоном более 20 градусов без предохранительного пояса и страхующего троса, прикрепленного к надежной опоре, не допускается. Работы на высоте и открытом воздухе, выполняемые непосредственно с конструкций, перекрытий, оборудования и тому подобного, при изменении погодных условий с ухудшением видимости, при сильном ветре, снегопаде прекращаются, а работники выводятся с места работы.
Для очистки кровли должны применяться деревянные лопаты или скребковые устройства. К том уже для чистки крыш, фонарей и осветительной арматуры должны быть предусмотрены механизмы, устройства и приспособления, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ на высоте. Наледи и сосульки, свисающие с карнизов, козырьков зданий, необходимо своевременно сбивать, используя специальные приспособления (крючки), с автогидроподъемников, автовышек и т.п. Свешиваться с крыши здания при сбивании наледей и сосулек запрещено.

Сбрасывать снег с крыш разрешается только в дневное время. 
Не допускается применение металлического инструмента для скалывания льда, образовавшегося на отдельных участках крыши (в настенном желобе, у лотков перед водосточными трубами, в самих лотках и других местах).
Снятие ледяных сосулек с краев крыши и у водосточных труб следует производить только специальным приспособлением (крючком). Уборка больших наледей с карнизных участков кровель, не имеющих специальных обогревающих устройств, должна производиться при помощи пара из шланга и других приспособлений с соблюдением мер предосторожности против ожогов и падения с крыши.
Отдельно необходимо отметить, что места производства работ по очистке крыши зданий от снега, сосулек и наледей должны быть внизу ограждены, а проходы для пешеходов и проезд для транспортных средств – закрыт. Тротуар, а в  необходимых случаях и проезжую часть в опасной зоне возможного падения снега следует ограждать с трех сторон инвентарными решетками, щитами, веревкой с красными флажками (сигнальной лентой); ограждение размещается на  расстоянии не менее 6 м от здания при его высоте до 20 м , при высоте от 20 до 40 м – не менее 10 м . 
До ограждения на тротуаре выставляется дежурный в сигнальном жилете и защитной каске, снабженной свистком для предупреждения пешеходов и сигнализации работающим на крыше.
При выполнении работ с использованием телескопической вышки (подъемника) обеспечить наличие зрительной связи между находящимся в корзине (люльке) работником и водителем. При невозможности обеспечения такой связи у вышки должен находиться другой работник, передающий водителю команды на подъем или спуск корзины (люльки).
Работающий  с телескопической вышки (подъемника) должен находиться в защитной каске стоя на дне корзины (люльки), закрепившись стропом предохранительного пояса за ее ограждение.
Работники, выполняющие работы в неблагоприятных температурных условиях, должны быть обеспечены соответствующими средствами индивидуальной защиты.  

По окончании работ, а также во время перерыва в работе инструменты и другие предметы с крыши убирать, при этом не сбрасывать их с крыши
